МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

с.СИВА 2017г

Утверждено:

Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

___________О,А.Русецких

«19» декабря 2017г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного общегообразовательного учреждения

1.2. Адрес объекта: 617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул. Ленина 57

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: 3____ этажа, 10046__ кв. м;

часть здания: _________ этажей (или на _______ этаже), _________ кв. м.

1.4. Год постройки здания     2012г, последнего капитального ремонта--нет

наличие прилегающего земельного участка (да, нет)       47140  кв. м.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _2018г

капитального - __нет_________.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общее образовательное учреждение  Сивинская средняя образовательная школа. (краткое наименование: МБОУ «Сивинская СОШ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 57

1.8.   Основание  для  пользования  объектом: ( оперативное  управление,

аренда, собственность.)  оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).государственная

1.10.   Территориальная   принадлежность   (федеральная,  региональная, муниципальная).  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Администрации Сивинского муниципального района.

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 66

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1.   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная защита,   физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):  образование

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг

2.3.  Форма  оказания услуг на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно.)  на объекте

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). дети

2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов ( инвалиды, передвигающиеся на коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). К,О,У.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность            924 человек

2.7.   Участие   в исполнение   индивидуальной  программы  реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет). нет

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать маршрут    движения    с    использованием    пассажирского    транспорта):

___Пассажирский транспорт автобусы районного значения, пути следования из отдаленных сел района до автостанции с.Сива.

Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту: __не предусмотрено____________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: __800__ м;

3.2.2. время движения (пешком): ___10—15_ мин.;

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да,     нет);  да__

3.2.4.   перекрестки:  ( нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой сигнализацией, таймером; нет)   нерегулируемые перекрестки обозначены знаком «Пешеходный переход»___

3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту: ( акустическая, тактильная, визуальная; нет);  нет

3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   (описать) ___пешеходный тротуар по ул Пушкина и ул. Ленина с уклоном более 5%.

Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да,    нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,Г,У) ВНД(К,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП-И(,Г,У) ДЧ-И(К,О) ВНД(С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,С,У) – кабинетная форма обслуживания ВНД (К,С,Г) -зальная форма обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(К,О) ВНД(С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,У) ВНД(С,Г) |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры:данный объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения доступностиобъекта, для инвалидов рекомендуется обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информации на входе на территорию, здание и организацию ситуационной помощи, и оказании услуг на всех зонах обслуживания. Вход на территорию и путь движения по территории к объекту не соответствует требованиям СаН и П; СП. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативным требованиям доступности инвалидов и маломобильных групп. Информация на территории, на пути следования к объекту, зонах обслуживания отсутствует. Нет системы связи на входе в здание, вызова дежурного. Не выделено парковочное место для автотранспорта с инвалидами. Прилегающая территория к объекту не достаточно освещена

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3. |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Приведены в Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены в Приложении 5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены в Приложении 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установить указатели направления движения от остановки общественного транспорта до входа в школу. |
| 8 | Все зоны и участки | Все виды работ по адаптации: ремонт текущий; организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия. |

***-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны—организация альтернативной формы обслуживания

4.2.  Период  проведения  работ:  2018-2030г.г(по мере поступления финансирования)_ в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»_______________________________________________________

в рамках исполнения _______программы_________________________________

__________________________________________________________________________.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _доступность объекта возможна частично всем (ДЧ-В)

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию доступности) оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией Управление образования Администрации Сивинского района.

__________________________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), прилагается

__________________________________________________________________________.

4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (https://bezbarierov.permkrai.ru/).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Акта обследования объекта: № акта ___1____ от " 19 " декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

_________О,А.Русецких

"19"    декабря  2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта социальной, инженерно и транспортной  инфраструктуры

№ 1

Сивинский муниципальный район                                                                                                                                           " 19 " декабря   2017 г.

(Наименование территориального

образования Пермского края)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение «Сивинская СОШ»

1.2. Адрес объекта: Пермский край, Сивинский район, с. Сива, ул. Ленина 57

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: _______3_________ этажей, _ _10046__ кв. м;

часть здания: ___________ этажей (или на _______ этаже), _______ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _47140____ кв. м.

1.4. Год постройки здания: ____2012г________ последнего капитального ремонта: _____нет________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___2018г__, капитального ____нет_______.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (Сивинская средняя общеобразовательная школа), МБОУ «Сивинская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул. Ленина 57

1.8.Основание для пользования объектом; оперативное управление.										    1.9.Форма собственности: государственная.

1.10.Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Администрация Сивинского муниципального района Пермского края.

1.12.Адрес вышестоящей организации: 617240,Пермский край, Сивинский район, с. Сива,ул.Ленина,д.66.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальнаязащита,   физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):  образование

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): __Пассажирский транспорт автобусы районного значения,  пути следования из отдаленных сел района до автостанции с. Сива.

Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту__отсутствует_

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: __800____ м;

3.2.2. время движения (пешком): _______10-15____ мин.;

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да, нет);  да

3.2.4.   перекрестки:   нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой сигнализацией, таймером; пешеходные переходы нерегулируемые, обозначены знаком «Пешеходный переход»

3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   ( пешеходный тротуар по ул. Ленина и ул Пушкина с уклоном более 5%).

Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да,    нет

3.3.   Организация   доступности   объекта   для   инвалидов   -  форма

обслуживания.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,Г,У) ВНД(К,С) | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) |  | 8,9, |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП-И(,Г,У) ДЧ-И(К,О) ВНД(С) |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,С,У) – кабинетная форма обслуживания ВНД (К,С,Г) -зальная форма обслуживания |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(К,О) ВНД(С) |  | 20,21 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У) ВНД(С,Г) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) |  |  |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: данный объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов, Для обеспечения доступности объекта для инвалидов рекомендуется обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информации на входе на территорию, здание и организацию ситуационной помощи и оказании услуг на всех зонах обслуживания. Вход на территорию и путь движения по территории к объекту не соответствует нормативным требованиям СаН и П; СП. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативным требованиям доступности инвалидов и маломобильных групп.. Информация на территории, пути следования к объекту, зона обслуживания отсутствует. Нет системы связи на входе в здание, вызова дежурного. Не выделено парковочное место для автотранспорта с инвалидами.. Прилегающая территория к объекту не достаточна освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Приведены в Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены в Приложении 5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены в Приложении 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установить указатели направления движения от остановки общественного транспорта до входа в школу. |
| 8 | Все зоны и участки | Все виды работ по адаптации: ремонт текущий; организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия. |

4.2. Период проведения работ: 2018-2030г.г (по мере финансирования )в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

в рамках исполнения _________программы_____________________

__________________________________________________________________________.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию  доступности) после выполнения работ по адаптации: _доступность объекта возможна частично всем (ДЧ-В) и  маломобильным группам населения

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию доступности):оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _______________________________________

__________________________________________________________________________;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и   строительства,  архитектуры,  охраны  памятников,  другое  -  указать): _в случае проведения капитального ремонта или реконструкции

4.4.3.     техническая    экспертиза;    разработка    проектно-сметной

документации;  разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);--да

4.4.5.    согласование   с   общественными   организациями   инвалидов: да;

4.4.6. другое: ___________нет________________________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: _нет_

__________________________________________________________________________.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5.  Информация  может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____bezbarierov.pemkrai.ru.____________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на ___4 л.;

2. входа (входов) в здание на  ____4 л.;

3. путей движения в здании на __8 л.;

4. зоны целевого назначения объекта на __4 л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на ___4 л.;

6. системы информации (и связи) на объекте на __2____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____21 л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____6 л.

Руководитель комиссии Директор школы О.А.Русецких                   _________________

(Должность, ФИО)                                                    (Подпись)

Члены комиссии:  зам.директора по ДО Л.В.Афер_______________________________

(Должность, ФИО)                                                               (Подпись)

_______________зам. директора по АХЧ А,И.Мальцев_________________________

(Должность, ФИО)                                                                 (Подпись)

инженер по охране труда С,М.Ивинских_______________________

(должность, ФИО)                                                                 (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

_Директор АНО «Ресурсно- информационный центр

«Доступная среда» С.А.Жбанов____________________                          _____________

(Должность, ФИО)                                                              (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от "19  " декабря 2017 г.

#### I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 1. | Вход (входы) на территорию объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию объекта | ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.; | п. 5.1.СП 136.13330. 2012; | есть | - |  | ширина прохода в ограждении 0,80 м.; | Не соответствует нормативу | К,О |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Ширина пути: не менее 1,8 (при встречном движении инвалидов на креслах=колясках) Бетонные плиты ровная укладка, толщина швов между плитами не более 0,015м Уклон пути: Поперечный-1-2% -продольный не более-5% Тактильные средства на покрытии пешеходных путей:не менее, чем 0,8м. Бордюры по краям пешеходных путей:высота не менее 0,05м | СН и П 35-01-2001 п 3.3 п 3.7 -п.3.3 -п 3.6 -п3.4 | Есть Есть Есть Нет нет |  |  | Ширина пути 4.0м Толщина швов 0,015м | Соответствует нормам Соответствует нормам Соответствует нормам Отсутствуют отсутствуют | К.О.С К К,О,С С К,О,С |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружний) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: ширина-не менее 3,5м; обозначение знаками; вблизи входа в здание-не далее 50м Количество мест для транспорта инвалидов:(на открытых индивидуальных автостоянках)-не менее 10%(но не менее одного места) | -п 3.12 -п3.12 | Есть есть |  |  | Не оборудована | Не соответствует Требуется обустройство парковочного места | К,О К,О |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию. | Ширину прохода в ограждении увеличить до 0,9-1,2 м Обустройство площадки и съезда на пешеходную дорожку, размещение визуальной информации предупреждающих тактильно-контрастных указателей на пути движения, установка мнемосхемы, выделение парковочного места для автотранспорта инвалидов (К,О) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (О,Г,У) – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД(К,С) – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, инвалидов на кресле-коляске | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 2

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от «19 .» декабря 2017г

#### I. Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 2/ | Вход (входы) в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Лестница (наружная) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружн |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Размеры площадки:-глубина-не менее 1.2м (при открывании двери от себя); не менее 1.5м (при открывании к себе);-ширина-не менее 1,5м Поверхность площадки:-твердая (не скользкая при намокании | СН и П 35-01-2001 п 3.19 | Есть есть |  |  | Глубина 2.5м; ширина -3.0м Покрытие из резиновой крошки | Соответствует нормативу Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У |
| 2.4 | Дверь (входнпя) | Дверной проем:-ширина-не менее 0,9м Крепление двери: -на петлях одностороннего действия;-обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек Порог или перепад высот в дверном проеме:-отсутствует или не более 0,014м Полотно двери:-нижняя часть до высоты 0,3м от уровня пола защищена противоударной полосой; смотровые панели из прозрачного ударапрочного материала на высоте 0,5 до 1,2м от уровня пола, Контрастная маркировка на дверях | -п 3.23 -п 3.26 СП 59.13330 п 5.1.4 -п 5.1.4 |  |  |  | Ширина проема 0,9м Крепление двери на петлях одностороннего действия. Установлен доводчик Порог и перепад отсутствует Отсутствует противоударная полоса.смотровые панели из простого стекла высота 0,9м Отсутствует | Соответствует нормативу Соответствует нормативу Соответствует нормативу Не соответствует нормативам Не соответствует нормативам | К К,О К К С |
| 2.5 | Тамбур |  |  | нет |  |  |  |  |  |

Работа по адаптации объекта

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вход (входы) в здание | Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей на пути движения, установка при входе системы информации, вывески с наименованием учреждения, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, контрастной маркировки на дверных полотнах | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К,О,Г,У) – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С) – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 3

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от «19 .» декабря 2017г

#### I. Результаты обследования:

3.Путь (пути) движения внутри здания.

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента |  | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | В коридорах ширина пути движения должна быть не менее: при движении кресла коляски в одном направлении 1,5м; при встречном движении 1,8м |  | СП 59 13330 п.5.2.1 | есть |  |  | Ширина пути движения 2,8м, высота-3м | Соответствует нормативам | К |

| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Ширина марша не менее 1,35м Ступени : ширина проступей не менее 0,3м; высота подъема ступени не более 0,15м; ребро с закруглением радиусом не более 0,05м Поручни на высоте 0,7 и 0,9м Завершающие части длинее на 0,3м | СП 59.13330 п 5.2.10 СН и П п.3.27; п.3.28 -п 3,32; 3.33 | Есть |  |  | Ширина марша 1,35м Ширина проступей 0.3м Подъем ступени 0,15м Ребро с закруглением 0,05м Поручни 0,9м Завершающие части поручня 0,15м Отсутствует | Соответствует нормативам Соответствует Не соответствует Не соответствует | О,Г,С,У О,С О,С С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрастная маркировка на краевых ступенях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Пандус (внутри здания) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 3,4 | Лифт пассажирский(или подъемник) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 3,5 | Дверь (двери) | Дверной проем: ширина не менее 0,9м (при глубине откоса открытого проема более 1,0м-не менее 1,2м Крепление двери: -на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»; обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм) Высота порога не должна привышать 0,014м Полотно двери: следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола. | СП 59.13330 п5.2.4 -п 5.1.6 -п 5.1.6 -п 5.1.4 -п5.1.4 | Есть |  |  | Ширина 0,9м Двери на петлях одностороннего действия Нет Двери доводчиками оборудованы Пороги отсутствуют Смотровые панели из армированного стекла, нижняя часть Нижняя часть дверных полотен из сэндвич панелей | Соответствует нормативам Соответствуют нормативам Соответствует нормативам Не соответствует нормативу | К К К К,О,С |
|  |  | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета, Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей | -п -п 5.1.5 |  |  |  | Маркировка отсутствует | Не соответствует нормативу | С |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности | Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН должна быть не менее,м; дверей из помещения-0,9м; проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений-1,2м ; коридоров, пандусов для эвакуации-1,8м Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Зона безопасности должна быть отделена от других ппомепомещений | -п 5.2.4 -п 5,2,25 -п.5.2.31 -п.5.2.29 |  |  |  | Маркировка отсутствует Двери из помещений двхстворчатые ширина одной створки -0,70м, ширина проема-1,40м Эвакуационные выхода, через тамбур. Двери двухстворчатые ширина проема-1,80м; (ширина створки-0,9м ) высота-2,10м (первые двери) ширина-1,6м(ширина створки-0,8м); высота-2,1м (выходные двери на лестницу). Пути движения по коридору: ширина-2,8м; высота -3,0м Отсутствует отсутствует отсутствует | Соответствует нормативу Не соответствует нормативу Не соответствует нормативу | К,Г,О,С,У К,О,Г,С,У О,С, |
|  |  | Помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющие пределы огнестойкости: стены , перегородки, двери и окна-первого типа |  |  |  |  | Коридоры разделены противопожарной двухстворчатой дверью (металлическая)ширина проема-1,5м; высота-2,0м; ширина створки-0,94м; порог -0,30м | Не соответствует нормативу | К,О,С, |

Работа по адаптации объекта

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Путь (пути) движения в здание | Обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информацией в т.ч с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения на путях движения внутри здания, обустройство эвакуационного выхода по нормативным требованиям. установка на двери горизонтальных поручней и ручек для открывания дверей | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Путь (пути) движения в здание | ДП-И(Г,У) –доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственногоразвития, ДЧ-И(К,О) для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С,) – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от « .» декабря 2017г

#### I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта.

Вариант I- зона обслуживания инвалидов.

.

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента |  |  | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 4 | Зоны целевого назначения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Кабинетная форма обслуживания | В учебном кабинете помещения первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатком зрения и дефектами слуха, а для учащихся передвигающихся в кресле-коляске выделить 1-2 места первых стола в ряду у дверного проема. Дверные проемы: ширина-не менее 0,9м. при глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 но не менее 1,2м Пороги 0.014м |  |  | СП 59.13330 ,2012 п.7.2.3 -п 5.2.4 | есть |  |  | Ученические столы есть Места для инвалидов будут выделены по мере необходимости Дверные проемы двухстворчатые Ширина проема – 1.35м Пороги отсутствуют | Соответствует Соответствует нормативу Соответствует нормативу | К,О,Г,С,У К К,О,С |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Вмонтированные системы индивидуального прослушивания: в аудиториях, зрительных и лекционных Залах вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, предусматривать не менее 4% кресел. Места для лиц с дефектами слуха: размещать на расстоянии не более 10м от источника звука (или) оборудовать специальными персональными приборами усиления звука: возможно применять в залах индукционный контур |  |  | СН и П 35-01-2001 п.4.20 -п 4.21 | есть |  |  | Актовый зал вместимость 285 человек, четыре входа (выхода) из зала Отсутствуют выделенные места для инвалидов | Не соответствует Не соответствует нормативу | К,О,С,Г Г |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Работа по адаптации объектов № п/п; Наименование функционально-планировочного элемента; Содержание; Виды работ. 1.; Зона обслуживания инвалидов; При необходимости обустройство и выделение в учебном помещении первых столов в рядах для категории инвалидов( К,О,Г,С). Размещение визуальной, акустической и тактильной информации, выделение посадочных мест в актовом зале, установка индукционного контура.; Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. ОБЩИЕ требования к зоне; Привести в соответствие. II. Заключение по зоне: Наименование структурно-функциональной зоны; Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ); Приложение; Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ. № на плане; фото. Зона обслуживания инвалидов; ДЧ-И (К,О,Г,С,У) – доступна частично избирательно всем категориям инвалидов (кабинетная форма обслуживания) ВНД (К,С,Г) -зальная форма обслуживания; -; Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. |
| Приложения 5 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от «19 .» декабря 2017г #### I. Результаты обследования: 5.Зона Санитарно-гигиенические помещения . Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ» Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57 № п/п; Наименование функционально-планировочного элемента; Норматив; Ссылка на норматив; Наличие элемента; Фактическое состояние; Выявленные нарушения и замечания. есть/нет; № на плане; фото; Содержание; Значимо для инвалида(категория). 5; Санитарно-гигиенические помещения. 5.1; Туалетная комната; Уневерсальная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина-1,8, ширина двери-0,9. Пространство с унитазом не менее 0,75м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла -коляски; -п 5.3.3; есть; Размеры вплане ширина- 1,75м Глубина- 2,30м Ширина двери-0,9м Место для кресла-коляски-1.20м; для разворота кресла-коляски-1,20м; соответствует нормативу соответствует не соответствует нормативу; К К. |
|  |  |  | -коляски. Двери должны открываться наружу. Раковина устанавливается на высоте не более0,8м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее0,2м Нижний край зеркала ,электро-розетки, электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0.8м-1,1м от уровня пола. Для МГН следует применять унитазы с высотой от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45м и не выше 0.60м Оборудование двухсторонней связью с диспетчером или дежурным -кнопкой звонка (в дежурную комнату) -аварийное освещение Информирующие обозначения помещений внутри здания должны ддублироваться рельефными знаками и |  | -СП136.13330 .2012 п.8.10 -п 8.13 -п3.57 СН и П 35-01-2001 -п 5.5.8 СП 136.13330 2012 |  |  |  | Высота 0.8м; расстояние от стены-0.30м Зеркало, электро-розетка отсутствует, электро сушитель для рук есть высота-1,10м Высота-0.40м отсутствует отсутствует | Соответствует нормативу Соответствует нормативу Не соответствует Отсутствует отсутствует | К,Г,О,С,У К,Г,О,С,У К,О,Г,С,У К,О,Г,С,У |
|  |  | Дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Душевая/ ванная комната |  |  |  |  | нет |  |  | отсутствует | отсутствует |  |
|  | Бытовая комната (гардеробная) | Индивидуальные шкафы: -высотой не более 1,3м от пола (тоже для крючков для одежды), -размеры в плане 0,4 на 0,5м, -нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8м Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее-2.4м ;-1.8м без скамей |  |  | СНи П 35-01-2001 -п 3.70 3.69. 3.61 -3.69 -п 3.71 | есть |  |  | Нет Проход -0.5м | Не соответствует нормативам Не соответствует нормативу | К,О,С К,О К,О |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарно-гигиенические помещения | Установка дополнительных поручней, штанг, электро- выключателей, розеток. оборудование двухсторонней связью или кнопкой вызова с дежурным, аварийное освещение, информирующее обозначение помещения. Выделение отдельного места под гардеробную комнату | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У) – доступна полностью избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, ДЧ-И-(К,О) доступно частично- избирательно для инвалидов на кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С) – временно недоступна для инвалидов с нарушением зрения | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 6

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от «19 .» декабря 2017г

#### I. Результаты обследования:

6.Зона. Системы информации на объекте

.

Наименование (вид) объекта МБОУ «СивинскаяСОШ»

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  |  | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | есть/нет | № на плане |  | фото |  | Содержание | Значимо для инвалида(категория) |
| 6 | Система информации на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Визуальные средства |  |  | есть |  |  |  |  |  | К,О,У |
| 6.2 | Акустические средства | Система оповещения о пожаре -световая, синхронно со звуковой сигнализацией | СН и П п.3.55 | есть |  |  |  |  |  | К,О,Г,С,У |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  | нет |  |  |  |  |  | С |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание |  | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система информации на объекте | Установка и размещение систем информации (визуальной, акустической, тактильной ) во всех зонах и помещениях. |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Система информации на объекте | ДЧ-И (К,О,У)– доступна частично- избирательно для инвалидов умственно развития. ВНД(С,Г)- временно недоступна для инвалидов с нарушением зрения и слуха. | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |